### Ú Z E M N Í   P L Á N

### K. Ú.  N O V É   H U T Ě

Vyhodnocení předpokládaných důsledků

navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu

SOBIG s.r.o. - Ing. arch. Zdeněk Urbanec

Lannova 32, 370 01 České Budějovice

tel: 386 352 238, e-mail: sekretariat@atelier-urbanec.cz

### L I S T O P A D    2 0 1 7

1. Identifikační údaje území

Kat. území: 		Nové Hutě

Kraj: 		            Jihočeský

Okres:			Prachatice

2. Metodika zpracování

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1998 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb., prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb. a Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle vyhlášky MŽP ČR č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany ze dne 22.2. 2011.

Součástí vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je situace v měřítku 1 : 5 000 v grafické části odůvodnění ÚP Nové Hutě. V situaci jsou znázorněny hranice současně zastavěného území sídelních útvarů, hranice katastrálního území, hranice BPEJ, lokality určené k zástavbě dle funkčního využití a hranice katastrálních parcel s parcelními čísly a grafickou značkou druhu pozemku.

3. Vyhodnocení navrhovaného záboru zemědělského půdního fondu

3.1. Rozvojové plochy

# plochy smíšené obytné:

Z2, Z5, Z9, Z13, Z15, Z16, Z19, Z22, Z24, Z25, Z26, Z30, Z32, Z33, Z35, Z38, Z39, Z41, Z42, Z43, Z45, Z48

# plochy dopravní infrastruktury:

Z3, Z6, Z11, Z20, Z28, Z29, Z31, Z34, Z36, Z40, Z47

# plochy technické infrastruktury:

Z18

# plochy specifické - systému sídelní zeleně:

Z1, Z4, Z7, Z8, Z10, Z12, Z14, Z17, Z21, Z23, Z27, Z37, Z44

3.3. Struktura celkového záboru ZPF

zábor ZPF celkem:                           14,6032 ha

###### struktura podle jednotlivých kultur:

# - orná půda                                          0,3509 ha

#### - trvalé travní porosty		            14,2523 ha

- (ostatní plochy                                  0,9716 ha)

###### podle funkčního využití:

# - plochy smíšené obytné	                           9,6259 ha

- plochy dopravní infrastruktury                        1,5940 ha

- plochy technické infrastruktury                       0,0246 ha

- plochy specifické - systému sídelní zeleně    3,3587 ha

###### podle tříd ochrany zemědělské půdy:

# - I. třída	                                    2,4245 ha

- III. třída                                           12,1787 ha

###### podle polohy zastavěného území:

# - v zastavěném území                        0,8855 ha

- mimo zastavěné území                  13,7177 ha

4. Údaje o BPEJ a třídách ochrany zemědělské půdy dotčených pozemků

Plochy navržených záborů ZPF disponují následujícími typy BPEJ a jim odpovídajícími třídami ochrany zemědělské půdy:

BPEJ  9.36.21		I. třída ochrany zemědělské půdy

BPEJ  9.36.24		III. třída ochrany zemědělské půdy

BPEJ  9.50.11		III. třída ochrany zemědělské půdy

Klimatický region:

Řešené území svou geografickou polohou a geomorfologickou stavbou určuje charakteristiku klimatického regionu kódem 9  - území  patří do chladné a vlhké oblasti. Základní rysy klimatu určuje následující přehled:

- Symbol regionu : CH

- Průměrná roční teplota: < 5°C

- Roční srážkový úhrn: > 800 mm/rok

- Suché vegetační období: 0 dní

- Vláhová jistota: > 10

- Suma teplot 10°: pod 2000°

Hlavní půdní jednotka:

Hlavní půdní jednotka sdružuje okrsky půd, které mají stejné (příp. v dovolené toleranci mírně odchylné) vlastnosti, které vznikaly na stejných matečních substrátech ve shodném působení klimatických a stanovištních podmínek. V zájmovém území se jedná o následující hlavní půdní jednotky:

HPJ  36  -  hnědé půdy kyselé a hnědé půdy podzolované na všech horninách, lehké až středně těžké, slabě až středně štěrkovité, vodní poměry příznivé až převlhčené v chladném klimatickém regionu

HPJ  50  -  půdy oglejené a oglejené půdy na žulách, rulách a jiných horninách, krystalinika, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, se sklonem k dočasnému převlhčení

Doplňující charakteristika:

11 - mírný sklon 3 - 7°, všesměrná expozice, bez skeletu až slabě skeletovité, hluboká až středně hluboká

21 - mírný sklon 3 - 7°, expozice jih (JZ - JV), bez skeletu až slabě skeletovité, hluboká až středně hluboká

24 - mírný sklon 3 - 7°, expozice jih (JZ - JV), středně skeletovité, hluboká až středně hluboká

Třídy ochrany zemědělské půdy:

V zájmovém území se vyskytují následující třídy ochrany zemědělské půdy:

I. třída ochrany zemědělské půdy - zařazeny jsou bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, která je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

III. třída ochrany zemědělské půdy - sloučeny jsou půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuelní výstavbu.

5. Údaje o uskutečněných investicích do půdy

Do navrhovaných rozvojových ploch Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z13, Z18, Z31, Z34, Z35, Z43 a Z45 zasahuje systém melioračních staveb v celkové rozloze 2,6995 ha.

6. Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a o zemědělských usedlostech

Na území vymezeném ÚPD se nachází funkční objekt ŽV pro skot a prasata v bývalém zemědělském areálu v obci Nové Hutě. Drobná činnost ŽV je v hospodářských objektech při zemědělských usedlostech. Zemědělský půdní fond obhospodařují pronájemci zemědělských pozemků a v menší míře též vlastníci pozemků.

7. Stanovení finančního odvodu

Stanovení finančních odvodů za odnětí půdy ze ZPF není předmětem Návrhu ÚP Nové Hutě a bude provedeno ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí jednotlivých lokalit.

8. Zábor lesního půdního fondu

Zábor lesního půdního fondu je v řešeném území navržen pouze ve prospěch rozvojové plochy Z46 pro obecní čistírnu odpadních vod v lokalitě U Studeného potoka.

Z46 - změna funkce lesa na technickou infrastrukturu - 0,2655 ha.

Zdůvodnění: návrh umístění kapacitní obecní ČOV s napojením na vhodný a dostupný recipient. V současné době není pozemek zalesněn.

9. Posouzení a odůvodnění předpokládaného záboru ZPF

Celkový navrhovaný zábor ZPF je 14,6032 ha včetně ploch již schválených v původním ÚPNSÚ a jeho změnách. Vlastní zábor ZPF dle řešení nového ÚP Nové Hutě je pouze 4,0567 ha bonitních půd. Přičemž tento zábor v řešeném území zahrnuje nepatrné plochy v I. třídě ochrany (0,2748 ha) a převážně je řešen ve III. třídě ochrany (3,7819 ha).

Základní přehled vyhodnocení záboru ZPF

Celkový navrhovaný zábor 						14,6032 ha

z toho  plochy záboru dle původního ÚPNSÚ 			10,5465 ha

nově navrhované plochy záboru			  	  4,0567 ha

struktura záboru ZPF podle jednotlivých kultur (ha):

ÚPNSÚ         nový ÚP	celkem

- orná půda                                          	  0,3228	0,0281	             0,3509

- trvalé travní porosty		                       10,2237	4,0286	           14,2523

- (ostatní plochy                                  	 0,4319           0,5397 	0,9716)

podle funkčního využití:

- plochy smíšené obytné	                         9,6259  	0,0000 	 9,6259

- plochy dopravní infrastruktury          	  0,2735	1,3205 	 1,5940

- plochy technické infrastruktury         	  0,0000	0,0246 	 0,0246

- plochy spec. - systému sídelní zeleně         0,6471          2,7116 	            3,3587

podle tříd ochrany zemědělské půdy:

- I. třída	                                              2,1497	           0,2748 	            2,4245

- III. třída                                             	 8,3968	3,7819 	12,1787

podle polohy zastavěného území:

- v zastavěném území                                  0,4024	           0,4831 	             0,8855

- mimo zastavěné území                             10,1441	3,5736  	13,7177

Zdůvodnění záboru ZPF

Obec Nové Hutě je sídlem s převažujícím rekreačním – sezónním využitím. Trvale bydlící obyvatelstvo je proto ekonomicky přímo závislé na možnostech poskytnutí ubytovacích kapacit a sportovně rekreačních služeb. Demografický vývoj je v posledním období sestupný (v roce 1991 80 obyv., v roce 2001 99 obyv., ale v roce 2012 pouze 88 obyv.) z důvodu minimální nabídky zaměstnání a migrace mladších obyvatel za pracovními příležitostmi. Proto samospráva obce ve spolupráci s vlastníky pozemků v období po vydání ÚPnSÚ (1997 – 2013) jeho změnami postupně zajistila rozšíření nebo úpravy zastavitelných ploch především pro rozvoj rodinné rekreace, která je pro řešené území Nových Hutí typická a ekonomicky nezbytná, v rozsahu cca 10,55 ha (z toho 0,40 v zastavěném území a 10,15 mimo zastavěné území). V současné době je projektově připravováno v lokalitě Bokova Huť k výstavbě území velikosti 7,02 ha pro cca 22 objektů (v roce 2015 je pro tuto výstavbu podána žádost na příslušném Stavebním úřadě Vimperk o vydání územního rozhodnutí na stavbu ZTV Bokova Huť) a v lokalitě Nové Hutě území velikosti 2,34 ha pro cca 4 objekty tj. celkem 9,36 ha z 10,55 ha (88% zastavitelných ploch).

Navrhované funkční využití nového záboru ZPF odpovídá předpokládanému rozvoji řešeného území opět v časovém horizontu 15 – 20 let. Do návrhu nového ÚP Nové Hutě jsou proto převzaty především zastavitelné plochy platného ÚPNSÚ a jeho změn z období 1997 – 2013 tj. předchozích 15let a v souladu s touto platnou územně plánovací dokumentací je nově navrhován pouze rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ploch specifických - systému sídelní zeleně. Viz. následující tabulka (červeně navržené nové plochy v ÚP):

| Označení plochy | Zdůvodnění a podmínky pro využití plochy | Třída ochrany | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň k navržené výstavbě na ploše Z2 | III. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z2 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky již neobdělávané (změna č. 4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 5 | III. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z3 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m s min. š. uličního profilu 8,0m, napojení na silnici III//1681, umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu na ploše Z2 | III. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z4 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z2 a Z5 | III. částečně I. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z5 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky již neobdělávané (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 6 | III. částečně I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z6 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m s min. š. uličního profilu 8,0m, napojení na silnici III//1681, umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu na ploše Z5 | III. částečně I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z7 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou zeleň navržené výstavby na ploše Z5, pro kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN) | I. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z8 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z9, pro kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN) | I. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z9 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky již neobdělávané (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, na kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN), max. počet hlavních objektů 4 | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z10 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z9, pro kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN) | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z11 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m s min. š. uličního profilu 8,0m, napojení na silnici III//1681, umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN) pro výstavbu na plochách Z9 a Z13 | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z12 | plocha systému sídelní zeleně pozemky zemědělsky již neobdělávané, navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z 9 a Z 13, pro kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN) | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z13 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky již neobdělávané (změna č.4) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, na kterou v současné době probíhá řízení na vydání územního rozhodnutí pro stavu ZTV Bokova Huť (komunikace, kanalizace, ČOV, el. rozvody NN), max. počet hlavních objektů 4 | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z14 | plocha systému sídelní zeleně navržené, zemědělsky již neobdělávané pozemky z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň, která je v daném území již vzrostlá | I. | ÚP |
| Z15 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | III. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z16 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky, v současné době ještě obdělávané, podél silnice III/1681 (změna č.5 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 3 | III. | ÚPNSÚ změna č.5 |
| Z17 | plocha systému sídelní zeleně navržené pozemky , v současné době ještě obdělávané, z hlediska krajinného rázu CHKO Šumava požadované pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z16 včetně ČOV na ploše Z18 | III. | ÚP ve změně č.5 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z18 | plocha technické infrastruktury zastavitelné pozemky pro umístění lokální ČOV daného spádového území Nové Hutě – Bokova Huť | III. | ÚP |
| Z19 | plocha smíšená obytná zastavitelné pozemky, zemědělsky neobdělávané, především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 2 | III. | ÚPNSÚ |
| Z20 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m s min. š. uličního profilu 8,0m, napojení na silnici III//1681, umístění veřejné technické infrastruktury | III. | ÚP |
| Z21 | plocha systému sídelní zeleně pozemky pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň | III. | ÚP |
| Z22 | plocha smíšená obytná zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané, využívající plochu v centrální části obce především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | III. | ÚPNSÚ |
| Z23 | plocha systému sídelní zeleně navržené pozemky z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z 22 | III. | ÚP |
| Z24 | plocha smíšená obytná zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané, využívající plochu v centrální části obce především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 2 (umístění více než 2 HO prověří územní studie) | III. | ÚPNSÚ |
| Z25 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované zastavitelné pozemky, zemědělsky neobdělávané, v centrální části obce (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | III. | ÚPNSÚ |
| Z26 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 2 | III. | ÚPNSÚ |
| Z27 | plocha systému sídelní zeleně navržené pozemky, zemědělsky neobdělávané, z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z 25 a Z 26 | III. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z28 | plocha pro dopravní infrastrukturu zemědělsky neobdělávaná plocha pro umístění parkovacích stání a nádob pro tříděný odpad | III. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z29 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m s min. š. uličního profilu 8,0m, napojení na silnici III//1681, umístění veřejné technické infrastruktury | III. | ÚP |
| Z30 | plocha smíšená obytná samosprávou obce požadované umístění objektu služeb a zařízení pro rekreaci a turistický ruch (sauna, bazén, bowling, občerstvení, prodejna, servis apod.) navazující na záchytné parkoviště pro návštěvníky sportovně rekreačních ploch, plocha v současné době zemědělsky obdělávaná | III. | ÚPNSÚ |
| Z31 | plocha pro dopravní infrastrukturu dlouhodobě koncepčně navrhovaná místní nebo účelová přístupová, zklidněná komunikace min. š. 3,0m, se sezónním využitím pro cyklistickou nebo lyžařskou trasu , umístění veřejné technické infrastruktury | III. | ÚP |
| Z32 | plocha smíšená obytná dlouhodobě řešené umístění (ÚPNSÚ) zastavitelných zemědělsky neobdělávaných pozemků především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 6 | III. | ÚPNSÚ |
| Z33 | plocha smíšená obytná zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané, využívající zastavěné území obce především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | III. | ÚPNSÚ |
| Z34 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m | III. | ÚP |
| Z35 | plocha smíšená obytná zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané, využívající zastavěné území obce především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 1 | III. | ÚPNSÚ |
| Z36 | plocha pro dopravní infrastrukturu místní nebo účelová přístupová komunikace min. š. 5,5m, doplňující místní komunikační kostru | III. | ÚP |
| Z37 | plocha systému sídelní zeleně navržené pozemky, podél silnice III/1681, zemědělsky obdělávané, z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z38 | I. | ÚP ve změně č.4 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z38 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky, zemědělsky obdělávané, podél silnice III/1681 (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z39 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky, zemědělsky obdělávané, podél silnice III/1681 (změna č.4 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | I. | ÚPNSÚ změna č.4 |
| Z40 | plocha pro dopravní infrastrukturu prodloužení místní nebo účelové přístupová komunikace z hlediska prostupnosti území min. š. 2,5m | III. | ÚP |
| Z41 | plocha smíšená obytná po projednání s CHKO Šumava plošně zredukované území zastavitelných pozemků zemědělsky neobdělávaných (vymezených dle ÚAP) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, podmíněných zpracováním územní studie, prověřující umístění, hmotové řešení objektů a napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 2 | I. | plocha vymezená ÚAP |
| Z42 | plocha smíšená obytná není součástí ZPF – ostatní plocha | X | ÚP |
| Z43 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané (změna č.5 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, | III. | ÚPNSÚ změna č.5 |
| Z44 | plocha systému sídelní zeleně navržené pozemky zemědělsky neobdělávané z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň navržené výstavby na ploše Z 43 | III. | ÚP ve změně č.5 ÚPNSÚ nebyla vyhodnocena |
| Z45 | plocha smíšená obytná dlouhodobě navrhované a s dotčenými orgány projednané zastavitelné pozemky zemědělsky neobdělávané (změna č.5 ÚPNSÚ) především pro bydlení a rodinnou rekreaci, napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, max. počet hlavních objektů 2 | III. | ÚPNSÚ změna č.5 |
| Z 46 | plocha pro technickou infrastrukturu zastavitelné pozemky (LPF) především pro nezbytné vodohospodářské stavby obce (ČOV) včetně napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – není součástí ZPF | X | ÚP |
| Z47 | plocha pro dopravní infrastrukturu obcí požadované území zemědělsky neobdělávané pro umístění parkovacích stání pro sportovně rekreační zařízení na plochách u Starých Hutí | III. | ÚP |
| Z48 | plocha smíšená obytná není součástí ZPF – ostatní plocha | X | ÚP |

Plochy navržených záborů ZPF dle nového ÚP Nové Hutě náleží převážně do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu se středním stupněm ochrany (3,7819 ha). V bonitně nejcennější půdě s I. třídou ochrany se nachází pouze zábor nepatrného rozsahu (0,2748 ha) ve prospěch nových ploch specifických - systému sídelní zeleně. Navrhované funkční využití tak nenásilnou formou vstupuje do řešeného území. Lokality ploch smíšených obytných (0,0% celkového záboru ZPF), ploch dopravní infrastruktury (34,3%), ploch technické infrastruktury (0,6%) a ploch specifických - systému sídelní zeleně (65,9%) doplňují a pomáhají rozvoji sídelních útvarů Nové Hutě, Bokova Huť, Stará Huť a U Studeného potoka.

Z hlediska území, které je v souladu s požadavky CHKO Šumava koncepčně navržené jako sídelní zeleň (plochy Z1, Z4, Z7, Z8, Z10, Z12, Z14, Z17, Z21, Z23, Z27, Z37 a Z44 o celkovém záboru 3,3587 ha) se principielně jedná o pozemky navržené z hlediska krajinného rázu pro doplňující a ochrannou sídelní zeleň oddělující navrženou výstavbu na zastavitelných plochách (plochy Z2, Z5, Z9, Z13, Z13, Z18-ČOV, Z22, Z25, Z26, Z32, Z38, Z43).

Výše uvedené plochy sídelní zeleně jsou navrženy v novém územním plánu Nové Hutě také především z těchto důvodů:

- Vymezené plochy sídelní zeleně (Z1, Z7, Z8, Z27, Z44) jsou dopravně nepřístupné a zemědělsky nevyužitelné.

- Mnohé z těchto ploch jsou také zemědělsky nevyužitelné protože v současné době jsou se stávajícími  nálety vzrostlé zeleně (Z1, Z7, Z8, Z10, Z14, Z27, Z44), s vodními plochami (Z27) nebo vodotečemi (Z4), kde nový ÚP Nové Hutě umožňuje v souladu s požadavky CHKO Šumava obnovu přírodního charakteru území.

Navržená plocha Z31 pro dopravu (dlouhodobě koncepčně navrhovaná turistická stezka podél zastavěného východního okraje obce) přirozeně ohraničuje maximální rozvoj obce do volné krajiny a vymezené plochy sídelní zeleně (Z14, Z17, Z 21, Z23, Z37) v souladu s požadavky CHKO Šumava takto jednoznačně ohraničují a začleňují do krajiny navrhovanou zástavbu.

Předložené řešení Návrhu ÚP Nové Hutě proto, na základě výše uvedeného, zachovává podmínky a obecné zásady ochrany ZPF v souladu s příslušným zákonem o ochraně ZPF.

V Českých Budějovicích, říjen 2017

Jiří Píša, Projekční ateliér  ing. arch. Zdeněk Urbanec